Courier I-Modem
Versionshinweise

Neue Funktionen

Der Funktionsumfang Ihres Modems wurde im Vergleich zur Version 2.2.2 folgendermaßen erweitert:

- V.90-Serverfunktion

- Microsoft Encrypted Password Authentication

- Auswahl der abgehenden V.110-Geschwindigkeit

- A-Law- und U-Law-Konvertierungsverfahren

„Jahrtausendwechsel„ kein Problem.”

Informationen über die „Jahr 2000„-Umstellung und 3Com-Produkte finden Sie auf der 3Com-Webseite zum Jahrtausendwechsel unter der Adresse:

http://www.3com.com/products/yr2000.html

Neue AT-Befehle

Die folgende Tabelle enthält eine Liste aller AT-Befehle, die Sie benötigen, um mit den neuen Funktionen zu arbeiten. Weitere Informationen über Bitmap-Register finden Sie im Befehlshandbuch.

| Um… |  |  |  |  | Befehl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.90 zu aktivieren (Standard) |  |  |  |  | ATS58.5=0 |  |
| V.90 zu deaktivieren |  |  |  |  | ATS58.5=1 |  |
| Sterntaste (*) am analogen Gerät als Wahlwiederholung zu deaktivieren |  |  |  |  | ATS68.5=1 |  |
| die Sterntaste (*) zur Wahlwiederholung zu verwenden |  |  |  |  | ATS68.5=0 |  |
| Um... |  |  |  |  |  | Befehl |
| V.110-Rufe mit fester Geschwindigkeit (38,4 Kbit/s) zu aktivieren |  |  |  |  |  | ATS80.3=1 |
| mit dem S-Register 46 die abgehende V.110-Geschwindigkeit festzulegen |  |  |  |  |  | ATS80.3=0 |
|  | S46= | Kbit /s |  |  |
|  | 0 | 38,4 |  | ATS46=0 |
|  | 1 | 19,2 |  | ATS46=1 |
|  | 2 | 9,6 |  | ATS46=2 |
|  | 3 | 4,8 |  | ATS46=3 |
|  | 4 | 2,4 |  | ATS46=4 |
|  | 5 | 1,2 |  | ATS46=5 |
|  | 6 | 0.6 |  | ATS46=6 |
| die A-Law-Codierung zu aktivieren Im Befehlshandbuch finden Sie weitere Informationen über den Protokolltyp. |  |  |  |  |  | AT*W=nA wobei n der Protokolltyp ist. |
| die U-Law-Codierung zu aktivieren Im Befehlshandbuch finden Sie weitere Informationen über den Protokolltyp. |  |  |  |  |  | AT*W=nU wobei n der Protokolltyp ist. |

V.90

Das I-Modem ist nun mit V.90-Serverfunktionen ausgestattet. V.90 ist standardmäßig im Modem aktiviert.

Analoge V.90-Clients können sich nun in Ihr  I-Modem einwählen und V.90-Verbindungen herstellen.

Die Abwärtskompatibilität zu dem 56k Standard „x2“ bleibt dabei vollständig erhalten.

Microsoft Encrypted Password

Stellt das I-Modem eine Verbindung zu einem Server her, der Microsoft Encrypted Password Authentication unterstützt, antwortet das I-Modem dem Server mit dem gleichen Protokoll. Das I-Modem kommuniziert jedoch über das Password Authentication Protocol (PAP) mit Ihrem Computer.

Da Modem und Computer mit PAP kommunizieren, sollte die im Computer installierte Software nicht so konfiguriert sein, daß ausschließlich Microsoft Encrypted Password unterstützt wird.

Ihr Modem konvertiert PAP in Microsoft Encrypted Password Authentication, um mit dem Server zu kommunizieren. Das Paßwort wird als Klartext über das serielle Kabel vom Computer an das Modem übertragen. Sobald das Paßwort im ISDN-Netz ist, wird es verschlüsselt.

Auswahl der abgehenden V.110-Geschwindigkeit

Sie können nun auch die abgehende V.110-Geschwindigkeit auswählen. Dieses Leistungsmerkmal wurde aus Kompatibilitätsgründen in Ihr I-Modem integriert. Es ermöglicht jedem Benutzer, eine abgehende Standardgeschwindigkeit festzulegen.

A-Law- und U-Law-Konvertierungsverfahren

Sie können das Konvertierungsverfahren für das analoge Gerät und V.90-Rufe auswählen. Die Konvertierungsverfahren A-Law oder 
U-Law werden unterstützt. Sie legen das Konvertierungsverfahren 
A-Law fest, indem Sie AT*W=nA (wobei n der Protokolltyp ist) an das I-Modem senden. Im Befehlshandbuch finden Sie weitere Informationen über den Protokolltyp.

Neue Verbindungsmeldungen

Die nachfolgende Tabelle enthält alle neuen Verbindungsmeldungen.

| Nachricht | # | Nachricht | # |
| --- | --- | --- | --- |
| 300/DIGITAL | 244 | 38400/DIGITAL | 255 |
| 600/DIGITAL | 245 | 28000 | 256 |
| 1200/DIGITAL | 246 | 28000/ARQ | 257 |
| 2400/DIGITAL | 247 | 28000/V90 | 258 |
| 3600/DIGITAL | 248 | 28000/ARQ/V90 | 259 |
| 4800/DIGITAL | 249 | 29333 | 260 |
| 7200/DIGITAL | 250 | 29333/ARQ | 261 |
| 9600/DIGITAL | 251 | 29333/V90 | 262 |
| 12000/DIGITAL | 252 | 29333/ARQ/V90 | 263 |
| 14400/DIGITAL | 253 | 30666 | 264 |
| 19200/DIGITAL | 254 | 30666/ARQ | 265 |
| Nachricht | # | Nachricht | # |
| 30666/V90 | 266 | 41333/V90 | 292 |
| 30666/ARQ/V90 | 267 | 41333/ARQ/V90 | 293 |
| 32000 | 268 | 42666/V90 | 294 |
| 32000/ARQ | 269 | 42666/ARQ/V90 | 295 |
| 32000/V90 | 270 | 44000/V90 | 296 |
| 32000/ARQ/V90 | 271 | 44000/ARQ/V90 | 297 |
| 34666 | 272 | 45333/V90 | 298 |
| 34666/ARQ | 273 | 45333/ARQ/V90 | 299 |
| 34666/V90 | 274 | 46666/V90 | 300 |
| 34666/ARQ/V90 | 275 | 46666/ARQ/V90 | 301 |
| 36000 | 276 | 48000/V90 | 302 |
| 36000/ARQ | 277 | 48000/ARQ/V90 | 303 |
| 36000/V90 | 278 | 49333/V90 | 304 |
| 36000/ARQ/V90 | 279 | 49333/ARQ/V90 | 305 |
| 38666 | 280 | 50666/V90 | 306 |
| 38666/ARQ | 281 | 50666/ARQ/V90 | 307 |
| 38666/V90 | 282 | 52000/V90 | 308 |
| 38666/ARQ/V90 | 283 | 52000/ARQ/V90 | 309 |
| 40000 | 284 | 53333/V90 | 310 |
| 40000/ARQ | 285 | 53333/ARQ/V90 | 311 |
| 40000/V90 | 286 | 54666/V90 | 312 |
| 40000/ARQ/V90 | 287 | 54666/ARQ/V90 | 313 |
| 33333/V90 | 288 | 56000/V90 | 314 |
| 33333/ARQ/V90 | 289 | 56000/ARQ/V90 | 315 |
| 37333/V90 | 290 | 57333/V90 | 316 |
| 37333/ARQ/V90 | 291 | 57333/ARQ/V90 | 317 |

Copyright ©1998 3Com Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Soweit nicht anders angegeben sind eingetragene Warenzeichen von 3Com in den Vereinigten Staaten von Amerika eingetragen und können in weiteren Ländern eingetragen sein.

3Com, Boundary Routing, LANplex, LinkBuilder, NETBuilder, NETBuilder II, Parallel Tasking, EtherDisk, EtherLink, EtherLink II, NetAge, SmartAgent, SuperStack, TokenDisk, TokenLink, Transcend und ViewBuilder sind eingetragene Warenzeichen der 3Com Corporation. FDDILink, FMS und NetProbe sind Warenzeichen der 3Com Corporation. 3ComFacts ist ein Dienstzeichen der 3Com Corporation.

Alle anderen Marken- und Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein.