[image: image2.png]


Courier I-modem 
Notice de mise à jour

Nouveautés

Votre modem a été enrichi des caractéristiques suivantes :

· Fonctions serveur V.90

· Authentification des mots de passe cryptés Microsoft

· Sélection du débit sortant V.110

· Méthodes de compression/expansion A-Law et U-Law

Conformité à l’an 2000

D'une manière générale les produits modem ne possèdent pas d'heure système et ne sont donc pas sensibles au "passage de l'an 2000". Pour de plus amples informations sur le passage des produits 3Com de l’an 2000, visitez notre page Web consacrée à ce thème :

http ://www.3com.com/products/yr2000.html

Nouvelles commandes AT

Le tableau ci-dessous reprend les commandes AT requises pour utiliser ces nouvelles caractéristiques. Consultez le manuel de l’utilisateurpour de plus amples informations sur les registres au format Bitmap.

Action requise


Commande

Activer V.90 (par défaut)


ATS58.5=0

Désactiver V.90


ATS58.5=1

Désactiver l’astérisque (*) pour les rappels sur le port de l’unité analogique


ATS68.5=1

Utiliser l’astérisque (*) pour les rappels


ATS68.5=0

Activer les appels à débit fixe V.110 (38,4 kbits/s)


ATS80.3=1

Utiliser le registre S46 pour sélectionner le débit sortant V.110.


ATS80.3=0

S46=
kbit s/s


0
38,4
ATS46=0

1
19,2
ATS46=1

2
9,6
ATS46=2

3
4,8
ATS46=3

4
2,4
ATS46=4

5
1,2
ATS46=5

6
0,6
ATS46=6

Activer l’encodage A-Law

Consultez le Command Reference Manual pour de plus amples informations sur le type de protocole de commutation.
AT*W=nA

où n correspond au type de protocole de commutation. 

Activer l’encodage U-Law

Consultez le Command Reference Manual pour de plus amples informations sur le type 
de protocole de commutation.
AT*W=nU
où n correspond au type de protocole de commutation. 

V.90

Votre I-Modem est à présent doté de fonctions pour être serveur V.90.  Par défaut V90 est activé.

Les clients V.90 analogiques peuvent appeler votre I-Modem pour établir des connexions V.90. Seul un produit connecté à RNIS peut être serveur V90. Les modems analogiques ne peuvent qu'être des clients V.90, V90 ne peut être utilisé d'un modem client à un autre modem client.

Mot de passe crypté Microsoft

Si votre I-Modem se connecte à un serveur supportant l’authentification des mots de passe cryptés Microsoft, il lui répondra par le biais du même protocole. Votre I-Modem communiquera néanmoins avec votre ordinateur via le protocole PAP (authentification des mots de passe). 

[image: image1.wmf]

Votre modem convertira le protocole PAP en authentification de mots de passe cryptés Microsoft pour communiquer avec le serveur. Le mot de passe sera véhiculé sous la forme de texte par le câble série qui sépare votre ordinateur du modem et sera crypté par le modem dès qu’il circulera via le réseau RNIS.

Sélection du débit sortant V.110

Vous pouvez désormais sélectionner le débit sortant V.110. Cette fonction a été ajoutée à votre I-Modem par souci de compatibilité. Elle permet à chaque utilisateur de définir un débit sortant par défaut. 

Méthodes de compression/expansion A-Law 
et U-Law

Vous pouvez choisir les méthodes de compression/expansion pour un commutateur particulier du port de l’unité analogique ainsi que pour les appels V.90. La méthode de compression/expansion sera A-Law ou U-Law. Pour sélectionner A-Law, transmettez la commande AT*W=nA (où n correspond au type de protocole de commutation) au I-Modem. Consultez le manuel Command Reference pour de plus amples informations sur le type de protocole de commutation à utiliser.

Nouveaux messages de connexion

Le tableau ci-dessous reprend tous les nouveaux messages de connexion.

Message
#
Message
#

300/DIGITAL
244
29333/V90
262

600/DIGITAL
245
29333/ARQ/V90
263

1200/DIGITAL
246
30666
264

2400/DIGITAL
247
30666/ARQ
265

3600/DIGITAL
248
30666/V90
266

4800/DIGITAL
249
30666/ARQ/V90
267

7200/DIGITAL
250
32000
268

9600/DIGITAL
251
32000/ARQ
269

12000/DIGITAL
252
32000/V90
270

14400/DIGITAL
253
32000/ARQ/V90
271

19200/DIGITAL
254
34666
272

38400/DIGITAL
255
34666/ARQ
273

28000
256
34666/V90
274

28000/ARQ
257
34666/ARQ/V90
275

28000/V90
258
36000
276

28000/ARQ/V90
259
36000/ARQ
277

29333
260
36000/V90
278

29333/ARQ
261
36000/ARQ/V90
279






  Message
#
  Message
#

38666
280
45333/ARQ/V90
299

38666/ARQ
281
46666/V90
300

38666/V90
282
46666/ARQ/V90
301

38666/ARQ/V90
283
48000/V90
302

40000
284
48000/ARQ/V90
303

40000/ARQ
285
49333/V90
304

40000/V90
286
49333/ARQ/V90
305

40000/ARQ/V90
287
50666/V90
306

33333/V90
288
50666/ARQ/V90
307

33333/ARQ/V90
289
52000/V90
308

37333/V90
290
52000/ARQ/V90
309

37333/ARQ/V90
291
53333/V90
310

41333/V90
292
53333/ARQ/V90
311

41333/ARQ/V90
293
54666/V90
312

42666/V90
294
54666/ARQ/V90
313

42666/ARQ/V90
295
56000/V90
314

44000/V90
296
56000/ARQ/V90
315

44000/ARQ/V90
297
57333/V90
316

45333/V90
298
57333/ARQ/V90
317

Garantie 

3Com Corporation, garantit à vie à l’acheteur - utilisateur final - que son produit est exempt de tout défaut matériel ou de vice de fabrication à compter de la date d'achat. 

Pendant cette période de garantie et sur présentation d'une preuve d'achat originale, 3Com Corporation. s'engage, à sa meilleure convenance, soit à réparer, soit à remplacer (par un modèle identique ou similaire, éventuellement remis à neuf) le produit sans frais, pièces et main-d'œuvre comprises. 

La réparation ou le remplacement, conformément aux dispositions de la présente garantie, constitue le seul et unique recours de l’acheteur.

Exclusion de la garantie :

La présente garantie ne sera pas applicable, dans le cas où le non fonctionnement ou les dégâts occasionnés de quelque nature qu’ils soient résulteraient d’une modification ou d’une mauvaise manipulation du produit par l’acheteur, d’une utilisation abusive, de conditions anormales de fonctionnement, d’accidents, de cas de force majeure ou de toute autre cause, hors du contrôle de U.S. Robotics Access Corp., y compris, mais de façon non-exclusive, la foudre et les dégâts des eaux.

Absence de responsabilités pour les dommages indirects :

Sauf dispositions d’ordre public contraires, U.S. Robotics Access Corp. ne saurait être tenue responsable de dommages directs ou indirects de quelque nature que ce soit, notamment des dommages matériels et/ou corporels, des pertes de bénéfices, du manque à gagner, des pertes de données ou de toute autre perte de nature pécuniaire, résultant de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser le modem et ce, quand bien même U.S. Robotics Access Corp. aurait été avisée de la possibilité de survenance de tels dommages.

Dispositions générales :

La présente garantie remplace toutes autres garanties explicites.

La présente garantie vous confère des droits spécifiques et ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale prévue aux articles 1641 et suivants du Code Civil.
Copyright ©1998 3Com Corporation. Tous droits réservés.
Sauf mention contraire, les marques déposées de 3Com sont des marques déposées aux Etats-Unis et des marques commerciales ou déposées dans les autres pays.

3Com, Boundary Routing, LANplex, LinkBuilder, NETBuilder, NETBuilder II, Parallel Tasking, EtherDisk, EtherLink, EtherLink II, NetAge, SmartAgent, SuperStack, TokenDisk, TokenLink, Transcend et ViewBuilder sont des marques déposées de 3Com Corporation. FDDILink, FMS, et NetProbe sont des marques commerciales de 3Com Corporation. 3ComFacts est une marque de service de 3Com Corporation.

�





Ne configurez pas vos logiciels pour qu’ils n’acceptent QUE les mots de passe cryptés Microsoft, car votre ordinateur doit communiquer via PAP.








Publié en juin 1998

P/N : 2.024.343


